DELOVNI LIST ZA ŠTUDENTE

PREISKOVANJE ZAŠČITE SONČNIH KREM S POMOČJO UV SPEKTROSKOPIJE

V tem poskusu boste preiskovali učinkovitost več različnih sončnih krem. Sončne kreme so pomembne za zaščito naše kože proti sončnim opeklinam in zmanjšujejo možnost kožnega raka. UV sončna svetloba je škodljiva. Uporabljali boste prenosni UV spektrometer, napravo, ki meri količino UV svetlobe, ki prehaja skozi vzorec. Manj UV svetlobe kot jo preide skozi sončno kremo, boljša je za zaščito.

Varnostna opozorila

Etanol

• Lahko vnetljivo - shranjuj stran od plamena in virov vžiga.

• Draži kožo in oči - laboratorijski plašč in očala se nosijo skozi celoten poskus.

• V nobenem primeru ni laboratorijski etanol za zaužitje.

UV Spektrometer

• Ne glejte direktno v vir UV svetlobe. Samo,  ko je pokrov zaprt na vzorec lahko vklopite vir UV svetlobe.

Navodila

Priprava raztopin

- Natehtajte 0,1 g vzorca vaše sončne kreme v stekleno čašo.

- V čašo dodajte 20 ml etanola in dobro premešajte. Vzorec je morda potrebno rahlo segreti brez uporabe ognja (Pozor etanol je hlapljiv in vnetljiv.). Verjetno niso vsi vzorci popolnoma topni, zato je normalno, če na dnu čaše ostane malo bele trdne snovi.

- Ta postopek ponovite za več različnih krem, da pridobite vsaj 5 različnih raztopin,

Uporaba UV spektrometra

- Vstavite prazen blister (plastična tablica z 10 vdolbinami) v UV spektrometer. V eno izmed vdolbinic kanite 5 kapljic etanola. Z gumbi nastavite prepustnost tako, da se bo na zaslonu izpisala vrednost 100,0. Naprave so zelo občutljive, zato je treba previdno uravnati vrednost z gumbom za fino nastavljanje prepustnosti. Če boste imeli težave, prosite učitelja za pomoč.

- Kanite pet kapljic raztopine vašega prvega vzorca v eno izmed vdolbin. Postopek ponovite za vseh pet raztopin, s tem, da za vsako raztopino uporabite drugo vdolbino,

- Postavite napolnjen blister v UV spektrometer, Pazite, da je prvi vzorec v sredinskem prostoru. Izmerite prepustnosti vseh vzorcev, ter jih vpišite v preglednico, ki je na drugi strani.

|  | Transmitanca |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meritev | Nivea Sun SPF 30 | Nivea Sun SPF 15 | Asda Essential Care SPF 30 | Asda Smart Price SPF 15 | Ambre Solaire Spray SPF 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Povprečje |  |  |  |  |  |

Aktivnosti in vprašanja

- Izračunajte povprečno vrednost prepustnosti za vsako sončno kremo.

- Izdelajte grafe za svoje rezultate. Na X-os nanesite pet različnih krem, ki ste jih preiskovali, na Y-os nanesite povprečne vrednosti prepustnosti, ki ste jih izračunali v prvem delu.

- S pomočjo grafa odgovorite na naslednja vprašanja,

  - Katera krema je po vašem mnenju najboljša?

  - Nivea krema (@ ml) stane £ 10, Ambré Solaire £ 7 (@ ml) in Asda krema (@ ml) 3 £, Katera je najboljša glede na ceno?

  - Kakšne so omejitve in težave z uporabo te tehnike?

- Test je bil ponovno uporabljen z vodo kot topilom namesto etanola, Pri  Ambré Solaire je bila izmerjena prepustnost približno 25, medtem ko so drugi štirje vzorci imeli vrednosti približno 60,

  - Zakaj mislite, da je taka razlika med vrednostmi Ambré Solaire v vodi in etanolu?

  - Zakaj bi lahko bila topnost v vodi velik problem za ta izdelek?

  - Zakaj mislite, da druge sončne kreme kažejo podobno prepustnost?